引入 WorkBuddy 企业版 AI 办公平台 并采用 “一人 + 多 Agent 模块承包制”（1 Leader + Multi-Agent Team），是研发组织架构向“超级个体 + 智能体集群”演进的典型模式。

在该模式下，研发人员的角色的本质已经从“执行编码/设计者”转变为“模块架构师与 Agent 调度官”。原本需要一个多层级团队完成的模块，现在由 1 名研发负责人率领若干个具备专业分工的 Agent 独立交付。

### 硬件电路开发模块

- 人类负责人： 硬件架构师 / 资深硬件工程师

- WorkBuddy Agent 虚拟团队：

  - 选型与 BOM Agent： 自动匹配元器件、对比供货期与成本、生成替代料推荐报告。

  - 原理图辅助 Agent： 依据电路架构生成网表/原理图草案、进行电气规则检查（DRC）。

  - DFM/PCB 审核 Agent： 扫描 PCB 设计文件，针对散热、信号完整性及可制造性进行审查。

- 在 WorkBuddy 平台上，要让“选型与 BOM Agent”真正胜任硬件选型工作，不能只依赖大语言模型（LLM）的泛化通用知识（通用 LLM 会幻觉出不存在的型号或过期价格），而是必须通过“专用技能（Skills）/ 工具插件（Tools）”赋予其调用专业数据库、API 和行业逻辑的能力。

- 以下为 “选型与 BOM Agent” 的完整技能规划与一步步的创建落地指南。

## 一、 “选型与 BOM Agent” 必须规划的 4 项核心技能

| 技能名称 | 技能定位/功能描述 | 依赖的数据/API 接口 |
| --- | --- | --- |
| 1. 元器件参数化搜索 (Component Search Skill) | 根据硬件工程师的电气参数需求（如“宽输入电压 24V、输出 5V/3A 降压芯片、QFN 封装”），在元器件库中检索符合要求的芯片型号。 | 立创商城 API / 立创 EDA 数据库、DigiKey API、Mouser API 或企业内部 CAD/EDA 库 |
| 2. 供应链与成本分析 (Supply & Cost Skill) | 查询特定型号的实时库存、阶梯单价、交期（Lead Time）及 Lifecycle 状态（是否停产/EOL）。 | ERP/MES 接口、供应商/代理商实时 API（如立创/富昌/箭牌） |
| 3. 替代料平替推荐 (PIN-to-PIN Alt Skill) | 针对高风险料件，依据 Package（封装）、Pinout（引脚排列）、VCC 范围、驱动能力等拓扑参数自动匹配 100% P2P 或 P2P 替代料报告。 | 内部替代料数据库、芯查查/元器件对比 API |
| 4. BOM 表格式化导出与 DRC 审查 (BOM Export & Sanity Check) | 整理硬件设计输出的原始 BOM，检查错号、缺失封装、停产料，并输出标准采购格式 BOM（Excel/CSV）。 | Altium Designer / Cadence 原始 BOM 导出的 JSON/CSV 交互解析逻辑 |

## 二：原理图辅助 Agent (Schematic Assistance Agent)

该 Agent 相当于资深硬件工程师的“绘图助手与逻辑复核员”，主要负责网表校验、管脚对齐、规则检查（DRC）以及通用子电路草图的快速生成。

### 1. 核心技能规划 (Skill Architecture)

| 技能名称 | 技能定位 / 功能描述 | 依赖的数据/API/工具 |
| --- | --- | --- |
| 1. 电气规则与逻辑 DRC 检查 (ERC/DRC Check Skill) | 解析原理图网表（Netlist），自动检查网络悬空、电源/地短路、单端信号未拉高/拉低、不同电平接口（如 3.3V 与 5V）直连等低级逻辑错误。 | EDA 网表导出脚本（Python/SKILL/VBScript）、逻辑规则检查库 |
| 2. 模块化子电路生成 (Sub-circuit Block Generator) | 依据选型方案，自动生成标准外围电路（如 Buck 降压滤波电路、MCU 最小系统、RS485/CAN 通讯保护电路）的原理图层次块与网表。 | 企业 EDA 标准电路模块库（Altium/Cadence Schematic Snippets） |
| 3. 芯片 Pinout 交叉映射校验 (Pinout Mapping Skill) | 将芯片 Datasheet 中的引脚定义与原理图符号（Symbol）以及嵌入式软件的 GPIO 映射表进行三方交叉比对，防止引脚标错。 | Datasheet PDF 解析器、原理图 Symbol JSON、软件 GPIO 定义文件 |

## 三：DFM / PCB 审核 Agent (PCB DFM & Thermal Agent)

该 Agent 相当于“厂方工艺工程师（PE）+ EMC/热仿真专家”的结合体，主要在 PCB Laying 阶段和投产打样前，扫描 Gerber/ODB++ 或 PCB 基础源文件，检查制造可可行性（DFM）、散热设计与关键信号完整性（SI）。

### 1. 核心技能规划 (Skill Architecture)

| 技能名称 | 技能定位 / 功能描述 | 依赖的数据/API/工具 |
| --- | --- | --- |
| 1. 物理层 DFM 制造工艺审查 (DFM Sanity Check) | 扫描线宽线距、过孔与焊盘重叠、最小阻焊桥宽度、板边安全间距（Copper to Edge），审查是否符合代工厂打样标准。 | 华秋 DFM API / CAM350 自动化 API / Altium PCB 规则文件 |
| 2. 高功率与散热走线评估 (Thermal & Power Review) | 分析宠物机器人电机驱动板、电源管理模块的走线铜箔宽度与过孔数量，计算在目标电流下的温升（Joule Heating），判断是否需要补铜或加散热孔。 | IPC-2152 走线载流能力计算引擎、热分析模型 |
| 3. 关键信号线与 EMC 布局审查 (EMC/SI Rules Review) | 扫描晶振回路、SW 开关节点、差分信号线（USB/CAN）的参考平面完整性、过孔数量及走线包地（Ground Guarding）情况。 | EDA 物理网表提取器、拓扑结构规整度分析器 |

## 四、硬件电路设计工具生态

嘉立创和华秋不仅提供 DFM（可制造性设计）检查工具，还各自打造了一套涵盖电路设计（EDA/CAD）、PCB 布局布线、BOM 分析及供应链采购的完整硬件研发工具生态。

### 1. 嘉立创（JLC）核心工具链

嘉立创拥有国内目前用户量极大、生态极完善的自研与集成工具体系：

- 嘉立创 EDA（EasyEDA）：

  - 定位： 基于云端/本地的现代化电路设计软件（提供“标准版”和“专业版”）。

  - 功能： 支持原理图绘制、PCB Layout、3D 视图渲染、仿真（基于 Spice）以及一键输出生产文件（Gerber、BOM、坐标文件）。

  - 核心优势： 与立创商城、嘉立创 PCB 打样/SMT 贴片工厂数据无缝打通。画原理图时可直接调用立创商城超过 200 万种元器件的真实封装、3D 模型与实时价格/库存，实现“画完即订”。

- 立创开源硬件平台 / 嘉立创开源社区：

  - 功能： 提供海量的模块原理图和 PCB 设计工程源码（如 MCU 最小系统、传感器扩展板、电机驱动板），可直接导入嘉立创 EDA 进行二次开发。

- 嘉立创小助手 / 嘉立创下单客户端：

  - 功能： 集成极简的 PCB 试产解析、SMT 阻抗计算器、过孔电流计算器等实用硬件工具。

### 2. 华秋（HQ Electronics）核心工具链

华秋主要围绕“EDA+DFM+供应链”进行软硬结合赋能：

- 华秋 DFM（HQDFM）：

  - 定位： 国内领先的 PCB/PCBA DFM 可制造性分析客户端。

  - 扩展功能： 除了 DFM 检查，它还内置了原理图隐患分析（可解析 Altium/Cadence 原理图检测电气逻辑隐患）、BOM 比对与替代料匹配以及高精度阻抗计算器。

- 华秋 EDA（HQEDA）：

  - 定位： 云端协同 PCB 设计软件。

  - 功能： 支持原理图与 PCB 协同设计、国产元器件库快速调用，旨在提升硬件团队的线上多人在同一工程中的协同效率。

- 华秋电子方案库 / 硬件工程师工具箱：

  - 功能： 提供在线走线载流计算、拼板计算、元器件封装库一键导出等工具。

## 获取与使用方式

### 嘉立创工具链的获取

- 嘉立创 EDA (EasyEDA)：

  - 网页版（免安装）： 直接访问 lceda.cn，使用浏览器登录注册即可直接开始画原理图和 PCB。

  - 客户端： 访问 lceda.cn/page/download 下载 Windows、macOS 或 Linux 客户端（支持离线本地模式与高级专业版）。

- 元器件与封装库：

  - 无需单独下载。在嘉立创 EDA 内部搜索元件时，系统会自动关联立创商城的真实数据；或登录 szlcsc.com (立创商城) 搜索器件，点击“导出 EDA 库文件”。

### 华秋工具链的获取

- 华秋 DFM (HQDFM)：

  - 访问 dfm.hqpcb.com 下载 Windows 桌面客户端（安装后注册账号即可免费使用其高阶 DFM/原理图分析功能）。

- 华秋 EDA：

  - 访问 eda.hqpcb.com 进行在线试用或下载客户端。

## 结合 WorkBuddy Agent 的集成建议

如果你们采用 WorkBuddy AI 办公平台：

- 工具链对接： 建议优先将 嘉立创 EDA 的 API/工程导出格式 与 华秋 DFM 的分析引擎 通过 Webhook/API 接入 WorkBuddy。

- 工作流闭环： 硬件工程师在嘉立创 EDA 完成设计后，WorkBuddy 上的 DFM/PCB 审核 Agent 可自动调用华秋 DFM 的后端 API 进行一键全面体检，形成“设计 - AI 自动审查 - 工厂打样”的最短闭环。

将嘉立创体系（嘉立创 EDA / 立创商城）与华秋体系（HQDFM / 华秋开放平台）集成到 WorkBuddy 的 Agent 技能库中，可以彻底实现硬件开发“设计-审核-选型-采购”的一体化 AI 自动化流程。

## 总体架构设计

WorkBuddy 作为 Agent 调度层，通过统一的 OpenAPI / API Gateway 标准接入层与国产硬件生态工具进行数据通信与控制调度。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    WorkBuddy Agent 平台 (调度与推理层)                   │

│                                                                         │

│  [选型与BOM Agent]      [原理图辅助 Agent]      [DFM/PCB 审核 Agent]    │

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘

│ 统一 JSON-RPC / REST API API 调用

┌────────────────────────────────────▼────────────────────────────────────┐

│                    WorkBuddy 企业集成中间件 (Middleware)                  │

│  • Token 鉴权与 API 限流   • OpenAPI Schema 解析器  • 数据格式转换器       │

└──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────┘

│                         │                         │

▼                         ▼                         ▼

┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐

│  嘉立创 EDA / 商城   │  │    华秋 DFM 开放引擎   │  │ 嘉立创 EDA 专业版     │

│  开放平台 API        │  │   (HQDFM Analysis)   │  │ 插件扩展 (WebSocket) │

├──────────────────────┤  ├──────────────────────┤  ├──────────────────────┤

│ • 元器件参数/价格库   │  │ • DFM 规则检查 (GERBER) │  │ • 原理图网表导出     │

│ • 实时库存/阶梯价    │  │ • 原理图逻辑检测 (SCH)  │  │ • 一键下发阻抗/规则  │

│ • 智能匹配替代料      │  │ • 高精度阻抗计算引擎    │  │ • 本地项目自动化控制 │

└──────────────────────┘  └──────────────────────┘  └──────────────────────┘

## 一）、 嘉立创元器件与 BOM 技能集成设计

### 1. 技能元数据 (Skill Metadata)

- Skill Name: jlceda_component_bom_manager

- Agent 绑定: 选型与 BOM Agent、原理图辅助 Agent

- 触发场景: “查一下这个 MOS 管的立创库存和价格”、“自动生成带有立创料号（C号）的标准 BOM”

### 2. API 接入点配置

通过嘉立创开放平台 API / 立创商城数据 API（包含 Web SDK 及企业 API 服务）：

- 元器件搜索: GET [https://open.szlcsc.com/api/product/search](https://open.szlcsc.com/api/product/search)

- BOM 批量解析与 C 号匹配: POST [https://open.szlcsc.com/api/bom/match](https://open.szlcsc.com/api/bom/match)

- 实时库存与报价: POST [https://open.szlcsc.com/api/product/realtime-stock-price](https://open.szlcsc.com/api/product/realtime-stock-price)

### 3. WorkBuddy 技能 Schema (JSON Schema)

JSON

{

"name": "jlceda_component_bom_manager",

"description": "调用立创商城/嘉立创 API，根据规格或 MPN 搜索器件参数、C号、实时库存、单价及匹配 BOM",

"parameters": {

"type": "object",

"properties": {

"action": {

"type": "string",

"enum": ["search_component", "match_bom", "get_realtime_price"],

"description": "要执行的动作：搜索器件、BOM匹配、查询价格库存"

},

"keyword": {

"type": "string",

"description": "元件型号或关键字，如 'STM32F405RGT6' 或 '24V 转 5V 降压芯片'"

},

"bom_file_url": {

"type": "string",

"description": "当 action=match_bom 时，提供 BOM 文件 (CSV/XLSX) 的云端下载地址"

}

},

"required": ["action"]

}

}

### 4. 技能适配逻辑（Python 中间件代码）

Python

import requests

import json

def jlceda_component_bom_manager(action, keyword=None, bom_file_url=None):

APP_KEY = "your_jlc_app_key"

APP_SECRET = "your_jlc_app_secret"

BASE_URL = "https://open.szlcsc.com/api"

headers = {"Content-Type": "application/json", "X-App-Key": APP_KEY}

if action == "search_component":

payload = {"keyword": keyword, "page": 1, "pageSize": 5}

resp = requests.post(f"{BASE_URL}/product/search", json=payload, headers=headers).json()

results = []

for item in resp.get("data", {}).get("productList", []):

results.append({

"lcsc_code": item.get("productCode"), # 嘉立创 C 号

"mpn": item.get("productModel"),      # 真实型号

"manufacturer": item.get("brandName"),

"stock": item.get("stockCount"),       # 库存

"price": item.get("productPrices"),    # 阶梯价

"pdf_url": item.get("pdfUrl")

})

return {"status": "success", "data": results}

elif action == "match_bom":

# 匹配原理图导出的 BOM 并填写立创 C号

payload = {"bom_url": bom_file_url}

resp = requests.post(f"{BASE_URL}/bom/match", json=payload, headers=headers).json()

return {"status": "success", "matched_bom": resp.get("data")}

二）、完全靠 Agent 像人类那样“在 GUI 界面上看着屏幕自动点击、拖拽鼠标画完整张原理图和 PCB”，在目前阶段是不可行且极其低效的；但通过“代码/脚本驱动数据生成 + EDA 软件导入渲染”的方式，Agent 可以自动完成很大一部分画图和布局工作，无需全程人工手动绘制。

## Agent 自动“画图”的真实可行路径：数据与脚本驱动

嘉立创 EDA（EasyEDA，尤其是专业版）本质上是数据驱动的软件。不管是原理图（.json / .sch）还是 PCB 布局布线（.json / .pcb），其底层数据都是结构化的 JSON 或文本代码。

Agent 不需要操作鼠标，它只需要生成或修改这些数据/脚本。

┌─────────────────┐       生成 / 修改 JSON 网表       ┌─────────────────────────┐

│                 ├─────────────────────────────────►│  嘉立创 EDA (EasyEDA)   │

│ WorkBuddy Agent │                                   │  (客户端 / 网页版)      │

│                 │◄─────────────────────────────────┤                         │

└─────────────────┘      读取 JSON / API 扩展响应      └───────────┬─────────────┘

│

▼

自动渲染出原理图与PCB

### 场景一：原理图（Schematic）—— Agent 可实现 80% 自动化

- 自动生成网表与连接关系：

你告诉 Agent：“帮我画一个 STM32F405 结合 24V 转 5V 降压电路的原理图。” Agent 可以自动调取立创 C 号库，生成符合嘉立创 EDA 格式的 Schematic JSON 文件。

- 导入与自动排版：

将 Agent 生成的文件导入嘉立创 EDA，软件会自动将符号（Symbol）放置在画布上并连好走线（Wire）。

- 人工介入（20%）：

人类工程师只需打开客户端，检查走线排版是否美观，稍作微调即可。

### 场景二：PCB 布局布线（Layout & Routing）—— 混合自动化

PCB 的画图分为 “布局 (Placement)” 和 “布线 (Routing)” 两步：

| 步骤 | Agent 自动化程度 | 实现方式与逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 1. 模块化布局 (Placement) | 高度自动化 (70%-90%) | Agent 可以根据原理图的模块划分，计算出最佳器件坐标（X, Y）和旋转角度（Rotation），通过 JSON 脚本直接控制嘉立创 EDA 自动将器件摆放到位（如：将去耦电容自动贴近 MCU 相应管脚）。 |
| 2. 自动布线 (Routing) | 依赖专业布线引擎 (Auto-Router) | Agent 不需要自己画走线，而是负责生成布局与规则文件，然后一键调用**自动布线器（如 Freerouting 或嘉立创内置布线引擎）**完成 90% 的连线，最后人工对高频/大电流线进行修线确认。 |

## 3. 如何在嘉立创 EDA 客户端中实现 Agent 控制？

嘉立创 EDA 专业版客户端提供了 扩展插件 API (Extension API)，支持通过 JavaScript / TypeScript 代码控制 EDA 的各种行为。

可以通过以下三步让 Agent 拥有操控嘉立创 EDA 的能力：

### 第一步：在嘉立创 EDA 中安装“Agent 通信扩展插件”

在嘉立创 EDA 专业版本地客户端中，编写一个轻量扩展插件，建立 WebSocket 监听端口（例如 localhost:8991）：

JavaScript

// 嘉立创 EDA 扩展插件代码 (extension.js)

eda.sys_Ipc.on('agent_command', async (data) => {

if (data.action === 'place_component') {

// 自动在 PCB 画布的特定坐标放置元件

await eda.pcb_PrimitiveComponent.create({

libraryId: data.lcsc_id, // 如立创 C号: C12345

x: data.x,

y: data.y,

rotation: data.rotation

});

} else if (data.action === 'auto_connect_net') {

// 自动连线逻辑

await eda.schematic_Wire.create({ points: data.points });

}

});

### 第二步：WorkBuddy Agent 转换为 JSON 控制指令

当工程师向 WorkBuddy Agent 下达指令时，Agent 调用技能生成对应的操作 JSON，并通过 WebSocket 投递给嘉立创 EDA 客户端：

JSON

{

"action": "place_component",

"lcsc_id": "C129381",

"x": 120.5,

"y": 85.0,

"rotation": 90,

"designator": "U1"

}

### 第三步：客户端实时响应渲染

嘉立创 EDA 客户端收到指令后，画布上的元器件会像被隐形的手操作一样，自动弹出来并摆放在指定位置。

## 4. 总结：未来的最佳“人机协作”模式

既不是全人工手动画，也不是全由 Agent 盲画，而是：“Agent 框架生成 + 规则引擎布线 + 人类审定微调”。

- 人工画图时代： 硬件工程师手动找封装、放置 100 个电阻电容、一根根拉线（耗时 3-5 天）。

- Agent 辅助模式：

  - 工程师给 Prompt 描述电路框架；

  - Agent 生成标准原理图网表与模块化布局方案（耗时 1 分钟）；

  - 嘉立创 EDA 自动渲染并触发自动布线（耗时 5 分钟）；

  - 工程师在客户端检查关键走线、做美化调整（耗时 1 小时）。

这种模式下，Agent 承接了 80% 机械繁琐的“画图”工作，工程师得以将精力集中在电路架构设计、散热与 EMC 安全性审定上。